IPv4子网划分原理与Packet Tracer项目应用详解

IPv4 Subnetting & VLSM — Theory, Worked Examples, Student Exercises and Instructor Answers

适用项目：4小时企业网络教学实验 | 3 Router · 3 Switch · 8 PC · 2 Server | 教学重点：IPv4 Subnetting / VLSM

文档定位：本文件专门讲解子网划分理论与本项目的地址规划；交换机、路由器和DNS的完整配置见配套教学手册。

1. 教学目标与先修知识

学习对象：具备基础计算机网络知识的Polytechnic学生。完成本单元后，学生能够解释网络地址与主机地址的区别，理解CIDR前缀，计算子网大小、可用主机数、广播地址，运用VLSM规划企业网络，并把计算结果应用于Packet Tracer。

建议时间：概念讲解20分钟、演算示范10分钟、学生独立VLSM规划30分钟、核对与讨论15分钟；实际4小时Workshop中的Task 1可安排45分钟，部分理论预习在课前完成。

2. IPv4地址为什么需要子网划分

IPv4地址长32 bit，通常写成四个十进制八位组，例如192.168.100.10。每个八位组范围0–255。一个IP地址由“网络部分”和“主机部分”组成，子网掩码或CIDR前缀决定两者边界。

如果所有设备处于一个大的广播域，会带来地址分配不灵活、广播范围过大、部门边界不清晰等问题。子网划分将地址块分成更小、互不重叠的网络，便于地址管理、路由和部门隔离。

3. 二进制、子网掩码与CIDR

二进制位权从左到右依次为128、64、32、16、8、4、2、1。十进制192 = 128+64，因此对应11000000；十进制100 = 64+32+4，对应01100100。

192.168.100.10 = 11000000.10101000.01100100.00001010

/26 mask      = 11111111.11111111.11111111.11000000

Decimal mask  = 255.255.255.192

CIDR写法/26表示32位中前26位是网络位，后6位是主机位。该子网包含2^(32−26)=64个地址；在本项目采用的传统IPv4局域网中，网络地址与广播地址不能分配给普通主机，因此可用主机数为64−2=62。/30点到点链路在本项目中有4个地址、2个可用地址。

| 前缀 | 掩码 | 地址总数 | 常规可用主机数 | 块大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | 256 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | 64 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | 32 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | 16 |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | 4 |

4. 如何计算Network、Host Range与Broadcast

以192.168.100.70/27为例。/27在最后一个八位组的块大小是256−224=32，因此网络起点是0、32、64、96、128……；70落在64–95范围内。

| 项目 | 计算结果 |
| --- | --- |
| 网络地址 Network | 192.168.100.64 |
| 子网掩码 Mask | 255.255.255.224 |
| 第一个可用IP | 192.168.100.65 |
| 最后一个可用IP | 192.168.100.94 |
| 广播地址 Broadcast | 192.168.100.95 |
| 可用主机数 | 30 |

另一种方法是逐位AND：IP地址与子网掩码进行按位与运算，结果即网络地址。广播地址则是网络位保持不变、主机位全部置1。

5. FLSM与VLSM有什么不同

FLSM（固定长度子网掩码）让所有子网使用相同前缀；例如每个部门都用/26，虽然容易计算，但只有10台设备的服务器区也会占用64个地址。VLSM（可变长子网掩码）允许根据各网络实际主机需求使用不同长度的前缀，减少浪费。

本项目包含50、25、20、12、10、2、2台主机需求，适合用VLSM。需要注意：规划时应预留路由器网关地址；“所需主机数”若已包含网关，应明确标注。本文采用保守口径：题目中的人数为终端需求，另考虑至少1个网关地址；所选前缀仍然足够。

6. 本项目VLSM：从需求到前缀

| 网络 | 终端需求 | 最小可用地址需求(含网关) | 选定前缀 | 可用地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ Engineering | 50 | 51 | /26 | 62 |
| HQ Administration | 25 | 26 | /27 | 30 |
| Branch Sales | 20 | 21 | /27 | 30 |
| Branch Support | 12 | 13 | /28 | 14 |
| Server Network | 10 | 11 | /28 | 14 |
| WAN 1 | 2 | 2 | /30 | 2 |
| WAN 2 | 2 | 2 | /30 | 2 |

计算原则：选择满足2^h−2 ≥ 所需可用地址数的最小h，前缀为32−h。例：Engineering需要51个可用地址，h=5时只有30个，不足；h=6时有62个，所以选择/26。

分配顺序：按子网从大到小排列，沿192.168.100.0/24的地址边界依次分配；每个子网必须从符合其块大小的边界开始，不能重叠。

7. 七个子网的完整计算与教师答案

| 用途 | 网络/前缀 | 首个可用 | 末个可用 | 广播地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ Engineering | 192.168.100.0/26 | 192.168.100.1 | 192.168.100.62 | 192.168.100.63 |
| HQ Administration | 192.168.100.64/27 | 192.168.100.65 | 192.168.100.94 | 192.168.100.95 |
| Branch Sales | 192.168.100.96/27 | 192.168.100.97 | 192.168.100.126 | 192.168.100.127 |
| Branch Support | 192.168.100.128/28 | 192.168.100.129 | 192.168.100.142 | 192.168.100.143 |
| Server Network | 192.168.100.144/28 | 192.168.100.145 | 192.168.100.158 | 192.168.100.159 |
| WAN 1 | 192.168.100.160/30 | 192.168.100.161 | 192.168.100.162 | 192.168.100.163 |
| WAN 2 | 192.168.100.164/30 | 192.168.100.165 | 192.168.100.166 | 192.168.100.167 |

地址占用总计：64+32+32+16+16+4+4=168个地址。192.168.100.0/24总计256个地址，因此还有88个地址未分配（192.168.100.168–192.168.100.255）。未分配范围不是单个CIDR子网；以后扩展时仍需按对齐边界重新划分。

8. 把子网规划落实到设备

| 区域 | 接口或终端 | IP/前缀 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HQ | R1 G0/0.10 | 192.168.100.1/26 | VLAN 10网关 |
| HQ | R1 G0/0.20 | 192.168.100.65/27 | VLAN 20网关 |
| WAN 1 | R1 G0/1 | 192.168.100.161/30 | 对接R2 |
| WAN 1 | R2 G0/0 | 192.168.100.162/30 | 对接R1 |
| WAN 2 | R2 G0/1 | 192.168.100.165/30 | 对接R3 |
| WAN 2 | R3 G0/1 | 192.168.100.166/30 | 对接R2 |
| Branch | R3 G0/0.30 | 192.168.100.97/27 | VLAN 30网关 |
| Branch | R3 G0/0.40 | 192.168.100.129/28 | VLAN 40网关 |
| Server | R2 G0/2 | 192.168.100.145/28 | 服务器网关 |

| 终端 | IP/前缀 | 默认网关 |
| --- | --- | --- |
| HQ-PC1 / HQ-PC2 | 192.168.100.10/26 / .11/26 | 192.168.100.1 |
| HQ-PC3 / HQ-PC4 | 192.168.100.70/27 / .71/27 | 192.168.100.65 |
| Branch-PC1 / PC2 | 192.168.100.100/27 / .101/27 | 192.168.100.97 |
| Branch-PC3 / PC4 | 192.168.100.130/28 / .131/28 | 192.168.100.129 |
| Web Server（仅连通性测试） | 192.168.100.146/28 | 192.168.100.145 |
| DNS Server | 192.168.100.147/28 | 192.168.100.145 |

所有PC的DNS Server设置为192.168.100.147。本项目已决定不考核HTTP网页打开功能；保留Web Server作为服务器区终端与ICMP测试对象，DNS只考核名称解析。

9. 为什么VLAN划分以后还需要路由

VLAN是二层逻辑广播域；不同VLAN中的主机，即使连接同一台交换机，也不能仅靠二层交换完成跨子网通信。总部SW1上的VLAN 10和VLAN 20通过Trunk把802.1Q标记帧交给R1；R1的G0/0.10和G0/0.20子接口分别充当两个子网的网关，这种方式称为Router-on-a-Stick。分公司R3同理。

静态路由解决“远程网络在哪里”的问题。例如R1到服务器网192.168.100.144/28的下一跳是R2的192.168.100.162。反向路由也必须存在，才能保证应答报文返回。VLSM决定网络地址范围，VLAN决定二层分组，静态路由决定跨网转发，三者相互关联但不是同一概念。

R1: ip route 192.168.100.144 255.255.255.240 192.168.100.162

R2: ip route 192.168.100.0 255.255.255.192 192.168.100.161

10. Packet Tracer中的教学验证步骤

先从本地到远端逐层验证：①PC检查IP、掩码和网关；②Ping同VLAN邻居；③Ping本地网关；④Ping其他VLAN终端；⑤Ping分公司终端；⑥Ping服务器IP；⑦Ping www.company.lab。DNS域名测试成功表示解析与相应ICMP路径可用，不等于HTTP网页服务可用。

PC1> ping 192.168.100.1
PC1> ping 192.168.100.70
PC1> ping 192.168.100.100
PC1> ping 192.168.100.146
PC1> ping www.company.lab

Router# show ip interface brief
Router# show ip route
Switch# show vlan brief
Switch# show interfaces trunk

首次Ping可能因ARP学习等原因出现超时，建议重试并记录稳定结果；如持续失败，按PC配置→VLAN端口→Trunk→路由器子接口→静态路由→目标设备网关的顺序定位。

11. 学生练习题（Student Worksheet）

练习A：给定192.168.100.0/24及七类网络需求，独立完成下表；教师可隐藏第7节答案后发给学生。

| 网络 | 所需主机数 | 前缀 | Network | First IP | Last IP | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engineering | 50 | ______ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| Administration | 25 | ______ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| Sales | 20 | ______ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| Support | 12 | ______ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| Server | 10 | ______ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| WAN1 | 2 | ______ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| WAN2 | 2 | ______ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |

练习B：计算192.168.100.130/28的网络地址、广播地址、可用范围；解释为什么192.168.100.130与192.168.100.100不能仅依靠同一个二层VLAN直接互通。

练习C：如果将Engineering错误设置成/27，能否满足50台终端加网关？写出计算过程。

练习D：某PC IP为192.168.100.70/27，默认网关误设为192.168.100.1。预测本地通信与跨网通信的差异，说明修复办法。

练习E：在Packet Tracer中验证PC1→Branch-PC1→DNS Server的连通性，记录至少3条命令、输出摘要及故障判断。

12. 教师答案与讲解提示

练习A：见第7节完整VLSM表。评分重点不只看前缀，还要检查每个子网是否按边界对齐、是否互不重叠、是否有足够可用地址。

练习B：192.168.100.130/28属于192.168.100.128/28，广播192.168.100.143，可用192.168.100.129–142。192.168.100.100/27属于192.168.100.96/27；两个IP位于不同三层子网，跨子网转发需要路由设备和正确网关。

练习C：/27只有32个地址、30个常规可用地址，不能满足50台终端加网关；至少需要/26，常规可用62个。

练习D：192.168.100.70/27的正确网关应为192.168.100.65；192.168.100.1不在该主机的本地192.168.100.64/27子网中。PC可能仍能与同子网终端通信，但跨网通信通常失败。

练习E：教师应要求学生区分“同网段Ping”“网关Ping”“跨WAN Ping”和“域名解析”，不能仅凭一次成功的Ping断言全部网络服务正常。

13. 常见错误与课堂纠正

| 错误 | 典型后果 | 纠正方法 |
| --- | --- | --- |
| 将/26写成255.255.255.224 | 主机误判网络边界 | /26对应255.255.255.192 |
| 把网络地址分配给PC | 地址不可用或冲突 | 排除Network/Broadcast |
| 子网起点未按块大小对齐 | 地址范围重叠 | 按64/32/16/4的边界分配 |
| 忽略网关地址占用 | 容量计算偏小 | 明确主机需求是否含网关 |
| VLAN端口错误 | 同部门主机无法通信 | 检查show vlan brief |
| Trunk未建立 | Router-on-a-Stick失败 | 检查show interfaces trunk |
| 缺少回程静态路由 | 请求到达但响应无法返回 | 双向检查show ip route |
| DNS能Ping但网页打不开 | 误把ICMP等同HTTP | 分别测试DNS/ICMP/HTTP；本课程不考核HTTP |

14. 课堂考核建议

| 评价指标 | 分值 |
| --- | --- |
| 二进制、CIDR及掩码理解 | 15 |
| VLSM前缀与容量计算 | 25 |
| 7个子网边界与地址范围 | 30 |
| 网关与终端IP配置 | 15 |
| 验证解释与故障定位 | 15 |
| 合计 | 100 |

教学建议：先由教师示范一个/27子网的演算，再让学生独立完成其余子网；对计算正确但解释不足的答案，要求补充“为什么该前缀足够、为什么边界不能随意选择”。

15. 本项目完成标准

学生能够提交一张正确的VLSM地址表；在Packet Tracer中正确配置8台PC、路由器子接口与服务器地址；说明VLAN与三层路由的分工；通过跨部门、跨WAN、DNS解析测试；能定位至少一种子网掩码或默认网关错误。

说明：本文IP规划和命令示例依据本次讨论确定的实验方案编写；它是教学设计与标准答案，不代表已自动生成或验证任何.pkt文件。