IPv4 Subnetting 企业网络实验

Cisco Packet Tracer 项目演示与配置操作手册 | 5人小组展示版 + 4小时学生Workshop

版本：1.0  |  实验主题：VLSM / VLAN / Router-on-a-Stick / Static Routing / DNS / Troubleshooting

使用说明：本文给出可复现的计划与预期结果；实际课堂演示前，必须在本机Packet Tracer逐项验证。HTTP网页访问已按项目决定移除，不纳入评分。

一、演示目标与总体安排

教学对象：具有基本IPv4、交换机与Cisco CLI基础的Polytechnic学生。

核心目标：依据主机需求实施VLSM；配置VLAN、802.1Q子接口、静态路由；通过Ping和DNS验证；排除故障。

设备：Cisco 2911×3、2960-24TT×3、PC×8、Server×2；地址池192.168.100.0/24。

| 环节 | 时长 | 主讲 | 现场成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目背景与环境检查 | 3分钟 | 成员1 | 展示拓扑和学习目标 |
| VLSM计算与地址规划 | 5分钟 | 成员2 | 展示7个子网 |
| VLAN/Trunk与跨VLAN | 5分钟 | 成员3 | show vlan / trunk / Ping |
| 静态路由与DNS | 5分钟 | 成员4 | show ip route / ping域名 |
| 故障挑战与教学评估 | 5分钟 | 成员5 | 定位故障、修复、总结 |
| 合计 | 23分钟 | 全员 | 按要求可压缩至15分钟 |

注：上述是小组向老师的展示时长；学生实际动手Workshop为240分钟，见第十一章。

二、软件安装与课前准备

1. 在浏览器打开 Cisco Networking Academy / Skills for All 官方入口（https://www.netacad.com/），登录或注册账户。

2. 在课程或资源页面找到 Cisco Packet Tracer 下载入口，选择Windows版本；下载入口可能随平台更新。

3. 安装程序按提示Next / Install；首次启动按页面提示登录。

4. 新建空白工作区，确认左下角能找到Network Devices、End Devices、Connections。

5. 确认设备型号2911、2960-24TT可选；选择Realtime模式。

6. 创建文件夹：01_Starter、02_Instructor、03_Troubleshooting、04_Screenshots、05_Manuals。

三、网络拓扑与精确接线

逻辑结构：HQ（R1—SW1—4 PCs）—WAN1—Core（R2—SW3—2 Servers）—WAN2—Branch（R3—SW2—4 PCs）。

| 设备A | 端口A | 设备B | 端口B |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | SW1 | Gi0/1 |
| R1 | G0/1 | R2 | G0/0 |
| R2 | G0/1 | R3 | G0/1 |
| R2 | G0/2 | SW3 | Gi0/1 |
| R3 | G0/0 | SW2 | Gi0/1 |
| SW1 | Fa0/1–4 | HQ-PC1–4 | Fa0 |
| SW2 | Fa0/1–4 | Branch-PC1–4 | Fa0 |
| SW3 | Fa0/1 | Web Server（仅作为IP测试节点） | Fa0 |
| SW3 | Fa0/2 | DNS Server | Fa0 |

演示点击路径：左下角 Network Devices → Routers → 2911，拖入3台；Switches → 2960拖入3台；End Devices → PC拖入8台、Server拖入2台。Connections选择自动线缆或适合的以太网线。名称改为R1/R2/R3、SW1/SW2/SW3等。

核对提示：端口名称必须与实际设备型号一致。R1和R3的G0/0必须连接对应交换机Trunk口。

四、VLSM：教师计算答案与讲解步骤

讲解步骤：① 按主机数量从大到小排序；② 选择满足2^h−2≥主机需求的最小h；③ 前缀长度=32−h；④ 按地址块边界依次分配；⑤ 验证无重叠。

| 用途/需求 | 子网/CIDR | 掩码 | 可用地址范围 | 广播 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ Engineering / 50 | 192.168.100.0/26 | 255.255.255.192 | 192.168.100.1–62 | 192.168.100.63 |
| HQ Admin / 25 | 192.168.100.64/27 | 255.255.255.224 | 192.168.100.65–94 | 192.168.100.95 |
| Branch Sales / 20 | 192.168.100.96/27 | 255.255.255.224 | 192.168.100.97–126 | 192.168.100.127 |
| Branch Support / 12 | 192.168.100.128/28 | 255.255.255.240 | 192.168.100.129–142 | 192.168.100.143 |
| Server / 10 | 192.168.100.144/28 | 255.255.255.240 | 192.168.100.145–158 | 192.168.100.159 |
| WAN1 / 2 | 192.168.100.160/30 | 255.255.255.252 | 192.168.100.161–162 | 192.168.100.163 |
| WAN2 / 2 | 192.168.100.164/30 | 255.255.255.252 | 192.168.100.165–166 | 192.168.100.167 |

教师演示示例：50台主机需至少52个地址（含网络/广播）；2^6=64，故选/26；第一个网络范围0–63，网关取.1。剩余地址从.64开始，25台主机用/27（32地址，30可用）。

五、终端设备配置（Desktop → IP Configuration → Static）

| 设备 | IP | 掩码 | 网关 | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ-PC1 | 192.168.100.10 | /26 | .1 | .147 |
| HQ-PC2 | 192.168.100.11 | /26 | .1 | .147 |
| HQ-PC3 | 192.168.100.70 | /27 | .65 | .147 |
| HQ-PC4 | 192.168.100.71 | /27 | .65 | .147 |
| Branch-PC1 | 192.168.100.100 | /27 | .97 | .147 |
| Branch-PC2 | 192.168.100.101 | /27 | .97 | .147 |
| Branch-PC3 | 192.168.100.130 | /28 | .129 | .147 |
| Branch-PC4 | 192.168.100.131 | /28 | .129 | .147 |
| Web Server | 192.168.100.146 | /28 | .145 | .147 |
| DNS Server | 192.168.100.147 | /28 | .145 | 可留空 |

表中网关和DNS以192.168.100为前缀；例如“.1”代表192.168.100.1。/26、/27、/28分别对应255.255.255.192、224、240。

教师演示：打开HQ-PC1 → Desktop → IP Configuration，输入192.168.100.10、255.255.255.192、192.168.100.1、192.168.100.147；打开Command Prompt输入ipconfig检查。

六、交换机配置：SW1、SW2、SW3

演示路径：双击SW1 → CLI，出现初始配置对话框时选择no，输入命令。

SW1 — 总部

enable

configure terminal

hostname SW1

vlan 10

name ENGINEERING

exit

vlan 20

name ADMIN

exit

interface range fastEthernet 0/1-2

switchport mode access

switchport access vlan 10

no shutdown

exit

interface range fastEthernet 0/3-4

switchport mode access

switchport access vlan 20

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/1

switchport mode trunk

no shutdown

exit

end

copy running-config startup-config

SW2 — 分公司

enable

configure terminal

hostname SW2

vlan 30

name SALES

exit

vlan 40

name SUPPORT

exit

interface range fastEthernet 0/1-2

switchport mode access

switchport access vlan 30

no shutdown

exit

interface range fastEthernet 0/3-4

switchport mode access

switchport access vlan 40

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/1

switchport mode trunk

no shutdown

exit

end

copy running-config startup-config

SW3 — 服务器交换机

enable

configure terminal

hostname SW3

end

copy running-config startup-config

现场验证：在SW1输入show vlan brief（VLAN10对应Fa0/1–2；VLAN20对应Fa0/3–4）；show interfaces trunk（Gi0/1处于trunking，需物理链路up）。SW2同理。

七、路由器配置：Router-on-a-Stick与静态路由

讲解重点：SW1/SW2是二层交换机，不负责不同VLAN之间的三层转发；R1和R3通过802.1Q子接口承担各VLAN网关。R2负责站点之间的路由。

R1 — 总部

enable

configure terminal

hostname R1

interface gigabitEthernet 0/0

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.100.1 255.255.255.192

exit

interface gigabitEthernet 0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.100.65 255.255.255.224

exit

interface gigabitEthernet 0/1

ip address 192.168.100.161 255.255.255.252

no shutdown

exit

ip route 192.168.100.96 255.255.255.224 192.168.100.162

ip route 192.168.100.128 255.255.255.240 192.168.100.162

ip route 192.168.100.144 255.255.255.240 192.168.100.162

end

copy running-config startup-config

R2 — 核心

enable

configure terminal

hostname R2

interface gigabitEthernet 0/0

ip address 192.168.100.162 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/1

ip address 192.168.100.165 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/2

ip address 192.168.100.145 255.255.255.240

no shutdown

exit

ip route 192.168.100.0 255.255.255.192 192.168.100.161

ip route 192.168.100.64 255.255.255.224 192.168.100.161

ip route 192.168.100.96 255.255.255.224 192.168.100.166

ip route 192.168.100.128 255.255.255.240 192.168.100.166

end

copy running-config startup-config

R3 — 分公司

enable

configure terminal

hostname R3

interface gigabitEthernet 0/0

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.100.97 255.255.255.224

exit

interface gigabitEthernet 0/0.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 192.168.100.129 255.255.255.240

exit

interface gigabitEthernet 0/1

ip address 192.168.100.166 255.255.255.252

no shutdown

exit

ip route 192.168.100.0 255.255.255.192 192.168.100.165

ip route 192.168.100.64 255.255.255.224 192.168.100.165

ip route 192.168.100.144 255.255.255.240 192.168.100.165

end

copy running-config startup-config

演示检查：每台路由器执行show ip interface brief（所用物理接口及子接口应up/up）；show ip route（C为直连、S为静态）。若R1 ping 192.168.100.162失败，优先检查WAN1物理连接及接口IP。

八、DNS配置与测试（不演示HTTP）

1. DNS Server → Desktop → IP Configuration：192.168.100.147 / 255.255.255.240 / 网关192.168.100.145。

2. DNS Server → Services → DNS → On。

3. 添加A记录：Name=www.company.lab，Address=192.168.100.146，点击Add。

4. 所有PC的DNS Server字段填192.168.100.147。

5. PC1 → Desktop → Command Prompt：ping 192.168.100.147；ping www.company.lab。

6. 预期www.company.lab解析为192.168.100.146，Ping收到Reply。HTTP网页浏览不作为实验任务。

九、现场演示测试脚本与证据截图

| 顺序 | 所在设备 | 命令/动作 | 应观察到 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SW1 | show vlan brief | VLAN10/20及端口归属 |
| 2 | SW1 | show interfaces trunk | Gi0/1 trunking |
| 3 | R1 | show ip interface brief | G0/0.10、G0/0.20 up/up |
| 4 | R1 | show ip route | 远端网络静态路由S |
| 5 | HQ-PC1 | ping 192.168.100.11 | 同VLAN通信成功 |
| 6 | HQ-PC1 | ping 192.168.100.70 | 跨VLAN通信成功 |
| 7 | HQ-PC1 | ping 192.168.100.100 | 跨WAN通信成功 |
| 8 | HQ-PC1 | ping 192.168.100.146 | 服务器IP连通 |
| 9 | HQ-PC1 | ping www.company.lab | DNS解析到.146并收到回复 |
| 10 | Branch-PC1 | ping 192.168.100.10 | 回程路由正常 |

首次Ping可能因ARP解析或仿真状态出现少量超时，建议重复执行并记录稳定结果。截图必须来自实际Packet Tracer，不得将“预期结果”伪装为实测。

十、故障排除演示（单独副本，切勿破坏教师答案）

先将Instructor_Solution.pkt另存为Troubleshooting_Challenge.pkt。推荐故障在各自独立副本中逐一设置，便于控制课堂节奏。

| 故障 | 教师预设 | 学生诊断 | 修复方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 子网掩码错误 | HQ-PC1改为255.255.255.224 | ipconfig / ping网关 | 恢复255.255.255.192 |
| B VLAN错误 | SW1 Fa0/1改为VLAN20 | show vlan brief | 改回switchport access vlan 10 |
| C 静态路由缺失 | R1删除到192.168.100.144/28路由 | show ip route / ping Server | 恢复ip route ... via .162 |
| D DNS错误 | HQ-PC1 DNS改为192.168.100.148 | Ping IP成功、Ping域名失败 | 恢复DNS .147 |

故障C删除命令：no ip route 192.168.100.144 255.255.255.240 192.168.100.162；恢复时去掉no。故障B操作：SW1 → config t → interface fa0/1 → switchport access vlan 20；恢复为vlan 10。

教师展示策略：只现场演示故障B（2–3分钟），其余故障由学生完成。每个故障要求提交“症状→定位→修复→复测”四项证据。

十一、学生4小时Workshop逐分钟安排

| 时间 | 活动 | 学生产出 |
| --- | --- | --- |
| 00:00–00:45 | Task 1 VLSM规划 | 7个子网的网络/广播/范围/网关 |
| 00:45–01:35 | Task 2 VLAN和Trunk | SW1/SW2配置、show vlan/trunk截图 |
| 01:35–02:35 | Task 3 Router-on-a-Stick和静态路由 | R1/R2/R3配置、路由表 |
| 02:35–03:20 | Task 4 PC/Server、Ping和DNS | IP表、测试记录 |
| 03:20–04:00 | Task 5 Troubleshooting | 4个故障的诊断与修复报告 |

课程时间不包含额外安装时间；教师需提前发放Starter文件。对于零基础学生，应延长练习或提供命令提示卡。

十二、Student_Starter.pkt 制作步骤

1. 确认Instructor_Solution.pkt所有主要Ping与DNS测试已成功，保存。

2. File → Save As → Student_Starter.pkt；后续所有清除操作只在副本进行。

3. 保留所有设备、命名和物理连线。

4. 清除学生应配置的PC/Server静态IP、路由器接口IP与静态路由、SW1/SW2的VLAN及端口配置（可通过逐台重置配置或新建干净拓扑实现）。

5. 不建议只删除单个命令却遗留已完成的Trunk/VLAN；应按学生任务清单逐项检查Starter确实未包含答案。

6. 重新打开Starter，确认学生可以按Student Manual独立完成；保存为最终学生版。

十三、学生需要提交什么 / 教师如何评分

| 任务 | 学生交付证据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| VLSM规划 | 子网计算表及说明 | 20 |
| VLAN/Trunk | show vlan brief / show interfaces trunk | 20 |
| 路由配置 | show ip interface brief / show ip route | 25 |
| DNS与连通性 | Ping、域名解析记录 | 15 |
| 故障排除 | 4项故障记录与复测 | 20 |
| 合计 |  | 100 |

十四、5位成员的演示台词提示与操作交接

| 成员 | 讲解要点 | 必须现场操作 | 交接语 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背景、目标、拓扑 | 打开pkt、指出设备与端口 | “接下来展示如何根据主机数量划分子网。” |
| 2 | VLSM选择与地址边界 | 展示7子网表和PC1 IP | “地址确定后，需要配置VLAN和Trunk。” |
| 3 | 广播域、802.1Q | SW1 show vlan / trunk、R1子接口 | “接下来检查跨站点路由和DNS。” |
| 4 | 下一跳、返回路由、DNS | show ip route、跨站点Ping、Ping域名 | “最后展示学生如何排除典型故障。” |
| 5 | 故障诊断与评价 | 故障B修复、评分表 | “以上构成可重复的4小时学生实验。” |

十五、正式演示前的检查清单

□ 已保存并备份Instructor_Solution.pkt、Student_Starter.pkt、Troubleshooting_Challenge.pkt。

□ 3台路由器、3台交换机、8台PC、2台服务器的名称和端口均核对。

□ SW1/SW2的VLAN、Trunk、路由器子接口、静态路由配置完整。

□ 所有终端的IP/Mask/Gateway/DNS正确。

□ 跨VLAN、跨WAN、服务器IP及DNS测试均有真实截图。

□ HTTP网页访问已从任务、评分、讲解中删除。

□ 每名成员掌握自己负责的命令与备用讲解方案。

□ 预留2分钟应对首次Ping超时或模拟器加载。

附录：常用诊断命令

PC> ipconfig

PC> ping 192.168.100.1

PC> ping www.company.lab

Router# show ip interface brief

Router# show ip route

Router# show running-config

Switch# show vlan brief

Switch# show interfaces trunk

最终验收原则：所有“成功”均应以实际Packet Tracer测试为准；本手册是操作与教学脚本，不是已自动生成或运行的.pkt文件。