NETWORKING WORKSHOP

基于 Cisco Packet Tracer 的
IPv4 子网划分与企业网络配置教学实验

IPv4 Subnetting and Enterprise Network Configuration Workshop

教学设计 · 安装与准备 · 学生实验手册 · 教师答案 · 评分与验收

| 项目属性 | 说明 |
| --- | --- |
| 教学对象 | 具备基础网络知识的 Polytechnic / 工程类学生 |
| 实验时长 | 240分钟（4小时实操；不含软件安装） |
| 核心主题 | IPv4 Subnetting / VLSM |
| 辅助技术 | VLAN、802.1Q Trunk、Router-on-a-Stick、Static Routing、DNS、Troubleshooting |
| 设备规模 | 3 Router + 3 Switch + 8 PC + 2 Server |
| 实验平台 | Cisco Packet Tracer；推荐 Windows 电脑 |
| 版本说明 | 基于Cisco 2911和2960-24TT接口命名编写，实际以安装版本和型号为准 |
| 范围排除 | 不要求HTTP网页访问；DNS仅验证域名解析 |

重要说明：本文提供可执行的配置方案和预期结果，但未直接生成或实际运行 .pkt 文件。教师应先在所用Packet Tracer版本中完整验证，再向学生发布。

目录 / Contents

1. 教学项目背景与选题

2. 软件安装及实验前准备

3. 教学目标与4小时安排

4. 企业案例、拓扑和连接规范

5. 学生实验手册（不含答案）

6. 教师参考答案：VLSM与IP地址

7. 教师参考答案：交换机与路由器配置

8. 教师参考答案：终端、DNS与验证

9. 故障排除挑战与教师答案

10. 评分量表、交付文件及教学总结

第一部分  教学设计与实施指南

1. 教学项目背景与选题

本Workshop以“小型企业总部—核心—分公司网络”为情境。学生获得一个192.168.100.0/24的IPv4地址块，须根据不同部门的主机数量，设计不重叠的VLSM子网，再将地址方案落实到VLAN、交换机端口、路由器子接口和WAN静态路由中，最终用Ping、DNS和IOS show命令验证。

选择该主题的理由：子网划分是核心设计任务；VLAN与路由提供可观察的应用场景；静态路由和故障排除能够评估学生是否真正理解网络边界、默认网关和双向可达性。

1.1 教学对象与先修知识

对象：一般工程背景、已接触OSI/TCP-IP模型、IPv4基础、交换机/路由器概念的Polytechnic学生。先修知识：二进制和CIDR基本概念、PC基本操作、Ping的作用；无CLI经验的学生可提供命令速查表。

1.2 可测量学习成果

• LO1：根据主机需求计算VLSM子网地址、掩码、可用范围和广播地址。

• LO2：建立Packet Tracer物理拓扑，准确连接端口。

• LO3：配置VLAN、Access Port与802.1Q Trunk，并用show命令验证。

• LO4：配置Router-on-a-Stick和静态路由，解释不同网络间的转发路径。

• LO5：配置DNS A记录，完成跨网段IP与域名测试。

• LO6：使用分层排错流程定位并修复配置错误，记录证据。

2. 软件安装及实验前准备

2.1 Windows安装Cisco Packet Tracer

1. 访问Cisco Networking Academy官方入口：https://www.netacad.com/ ，寻找Packet Tracer相关课程或下载入口；也可使用Cisco Skills for All的官方课程入口。

2. 按照平台提示登录/创建Cisco学习账号，并完成可能要求的免费入门课程或登录步骤。

3. 选择适用于Windows的Packet Tracer安装程序；下载安装包时避免第三方镜像。

4. 双击安装程序，按提示接受许可、选择安装目录、完成安装。

5. 从开始菜单启动Cisco Packet Tracer，使用Cisco账号登录（界面可能随版本变化）。

6. 新建空白工程，确认左下角可以找到2911 Router、2960 Switch、PC和Server；测试CLI窗口可正常输入命令。

软件与账号获取方式可能调整，下载前以Cisco官方页面为准。课堂前一天由讲师统一检查版本兼容性和登录可用性。

2.2 讲师课前准备

□ 每台电脑安装可用版本的Packet Tracer，确认保存/打开.pkt文件正常。

□ 预先验证完整教师拓扑，保存Instructor_Solution.pkt。

□ 基于教师版制作Student_Starter.pkt，保留设备与线缆但清除指定配置。

□ 单独制作Troubleshooting_Challenge.pkt，预设可复现故障并留好教师修复记录。

□ 向学生发放任务说明和空白VLSM表；不得提前公开教师答案。

□ 确认4小时实操不包含软件安装、休息和额外讲授时间。

3. 4小时教学安排

| 阶段 | 时长 | 学生产出 | 教师检查点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Task 1 VLSM设计 | 45分钟 | 子网计算表、IP分配方案 | 子网容量与不重叠 |
| Task 2 VLAN与Trunk | 50分钟 | 交换机配置与show输出 | VLAN端口归属、Trunk |
| Task 3 Router与静态路由 | 60分钟 | 路由器接口/子接口/路由表 | up/up、路由双向可达 |
| Task 4 DNS与网络验证 | 45分钟 | Ping、DNS测试记录 | 跨VLAN、跨WAN、DNS |
| Task 5 故障排除 | 40分钟 | 故障记录与修复证据 | 根因分析和修复 |

教学策略：先预测（子网设计）、再配置（CLI）、再验证（show/ping）、最后解释（排错报告）。教师在每一阶段设置简短检查点，避免错误累积到最后。

4. 企业案例与设备拓扑

企业有总部HQ（Engineering、Administration）、分公司Branch（Sales、Support）和独立服务器区。R1负责总部两个VLAN，R3负责分公司两个VLAN，R2作为核心路由器连接两端及服务器区。

注：Web Server在本次教学中仅作为一台可Ping通的服务器终端，不进行HTTP网页访问。DNS Server提供域名解析。

4.1 设备清单与精确连线

| 设备A / 接口 | 设备B / 接口 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| R1 G0/0 | SW1 G0/1 | 总部802.1Q Trunk |
| R1 G0/1 | R2 G0/0 | WAN 1 |
| R2 G0/1 | R3 G0/1 | WAN 2 |
| R2 G0/2 | SW3 G0/1 | 服务器LAN |
| R3 G0/0 | SW2 G0/1 | 分公司802.1Q Trunk |
| SW1 Fa0/1–2 | HQ-PC1–2 Fa0 | Engineering VLAN10 |
| SW1 Fa0/3–4 | HQ-PC3–4 Fa0 | Administration VLAN20 |
| SW2 Fa0/1–2 | Branch-PC1–2 Fa0 | Sales VLAN30 |
| SW2 Fa0/3–4 | Branch-PC3–4 Fa0 | Support VLAN40 |
| SW3 Fa0/1 | Web Server Fa0 | 服务器LAN |
| SW3 Fa0/2 | DNS Server Fa0 | 服务器LAN |

连线方法：Packet Tracer左下角 Connections（闪电图标）→ Automatically Choose Connection Type；或按接口类型使用Copper Straight-Through，路由器直连可使用自动选线。等待端口状态稳定。

第二部分  学生实验手册 / Student Activity

学生说明：你需要在Student_Starter.pkt的预连线拓扑上完成配置。不得直接复制教师答案。所有地址、命令和测试结果须写入实验记录。

Task 1 — VLSM子网设计（45分钟）

给定地址块：192.168.100.0/24。要求按主机数从大到小分配连续、无重叠子网；WAN点到点链路也必须获得独立子网。

| 网络 | 至少需要主机数 | Network/CIDR（学生填写） | Gateway（学生填写） |
| --- | --- | --- | --- |
| HQ Engineering | 50 | __________ | __________ |
| HQ Administration | 25 | __________ | __________ |
| Branch Sales | 20 | __________ | __________ |
| Branch Support | 12 | __________ | __________ |
| Server Network | 10 | __________ | __________ |
| WAN 1 | 2 | __________ | 不适用 |
| WAN 2 | 2 | __________ | 不适用 |

学生须额外记录每个子网：Subnet Mask、First Usable、Last Usable、Broadcast Address。解释为什么50台主机需要/26而不是/27，以及为什么WAN可使用/30。

Task 2 — VLAN与Trunk配置（50分钟）

□ SW1创建VLAN 10 ENGINEERING与VLAN 20 ADMIN。

□ SW1将Fa0/1–2分配至VLAN10，将Fa0/3–4分配至VLAN20。

□ SW2创建VLAN 30 SALES与VLAN 40 SUPPORT。

□ SW2将Fa0/1–2分配至VLAN30，将Fa0/3–4分配至VLAN40。

□ 将SW1和SW2各自连接Router的G0/1端口设置为Trunk；SW3使用默认VLAN即可。

□ 执行show vlan brief、show interfaces trunk并截图；解释为什么Trunk端口通常不显示为普通Access VLAN端口。

Task 3 — 路由器与静态路由（60分钟）

□ R1：配置G0/0.10与G0/0.20的802.1Q封装及网关地址，启用G0/0；配置到R2的WAN接口。

□ R2：配置与R1、R3的两条WAN接口以及服务器网段接口。

□ R3：配置G0/0.30与G0/0.40子接口及到R2的WAN接口。

□ 为所有远程子网添加静态路由，确保正向与返回方向都可达。

□ 执行show ip interface brief和show ip route；记录S、C、L路由的含义。

Task 4 — PC、Server、DNS与验证（45分钟）

□ 按VLSM结果配置8台PC和2台Server的静态IPv4地址、掩码和网关。

□ DNS Server启用Services → DNS，添加www.company.lab → Web Server IP的A记录。

□ 在每台PC填写DNS Server地址。

□ 从HQ-PC1依次Ping同VLAN、跨VLAN、分公司和服务器IP。

□ 从HQ-PC1执行ping www.company.lab；记录解析出的IPv4地址。

□ 本实验不要求打开网页，也不对HTTP可用性评分。

| 验证项目 | 学生记录（成功/失败） | 截图编号 |
| --- | --- | --- |
| HQ-PC1 → HQ-PC2 | ________ | ________ |
| HQ-PC1 → HQ-PC3 | ________ | ________ |
| HQ-PC1 → Branch-PC1 | ________ | ________ |
| HQ-PC1 → Branch-PC3 | ________ | ________ |
| HQ-PC1 → Web Server | ________ | ________ |
| HQ-PC1 → DNS Server | ________ | ________ |
| HQ-PC1 → www.company.lab | ________ | ________ |

Task 5 — Troubleshooting Challenge（40分钟）

打开讲师提供的Troubleshooting_Challenge.pkt。网络中存在4个预设配置错误。不得直接重置设备；必须通过命令或终端设置查明根因。

| 故障编号 | 观察到的症状 | 诊断证据 | 根因 | 修复措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | ________ | ________ | ________ | ________ |
| F2 | ________ | ________ | ________ | ________ |
| F3 | ________ | ________ | ________ | ________ |
| F4 | ________ | ________ | ________ | ________ |

学生提交：①已完成配置的.pkt；②VLSM表；③至少6项测试结果；④show vlan brief、show interfaces trunk、show ip route截图；⑤故障排除表。

第三部分  教师参考答案 / Instructor Solution

5. VLSM标准答案

| 网络 | 网络/CIDR | 掩码 | 可用主机范围 | 广播地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engineering | 192.168.100.0/26 | 255.255.255.192 | .1–.62 | 192.168.100.63 |
| Administration | 192.168.100.64/27 | 255.255.255.224 | .65–.94 | 192.168.100.95 |
| Sales | 192.168.100.96/27 | 255.255.255.224 | .97–.126 | 192.168.100.127 |
| Support | 192.168.100.128/28 | 255.255.255.240 | .129–.142 | 192.168.100.143 |
| Server | 192.168.100.144/28 | 255.255.255.240 | .145–.158 | 192.168.100.159 |
| WAN 1 | 192.168.100.160/30 | 255.255.255.252 | .161–.162 | 192.168.100.163 |
| WAN 2 | 192.168.100.164/30 | 255.255.255.252 | .165–.166 | 192.168.100.167 |

上述“可用主机范围”中缩写的末尾八位组均以192.168.100为前缀。所有网络互不重叠；余下192.168.100.168–255保留未分配。

5.1 终端IP与默认网关

| 设备 | IPv4 | Mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ-PC1 | 192.168.100.10 | /26 | .1 | .147 |
| HQ-PC2 | 192.168.100.11 | /26 | .1 | .147 |
| HQ-PC3 | 192.168.100.70 | /27 | .65 | .147 |
| HQ-PC4 | 192.168.100.71 | /27 | .65 | .147 |
| Branch-PC1 | 192.168.100.100 | /27 | .97 | .147 |
| Branch-PC2 | 192.168.100.101 | /27 | .97 | .147 |
| Branch-PC3 | 192.168.100.130 | /28 | .129 | .147 |
| Branch-PC4 | 192.168.100.131 | /28 | .129 | .147 |
| Web Server | 192.168.100.146 | /28 | .145 | 可设.147 |
| DNS Server | 192.168.100.147 | /28 | .145 | 可留空 |

表内Gateway与DNS中“.x”均代表192.168.100.x。所有PC均在Desktop → IP Configuration中选择Static并填入完整地址。

5.2 Router接口地址

| 设备接口 | IP/CIDR | 用途 |
| --- | --- | --- |
| R1 G0/0.10 | 192.168.100.1/26 | VLAN10 |
| R1 G0/0.20 | 192.168.100.65/27 | VLAN20 |
| R1 G0/1 | 192.168.100.161/30 | WAN1 |
| R2 G0/0 | 192.168.100.162/30 | WAN1 |
| R2 G0/1 | 192.168.100.165/30 | WAN2 |
| R2 G0/2 | 192.168.100.145/28 | Server LAN |
| R3 G0/0.30 | 192.168.100.97/27 | VLAN30 |
| R3 G0/0.40 | 192.168.100.129/28 | VLAN40 |
| R3 G0/1 | 192.168.100.166/30 | WAN2 |

6. Switch完整命令

SW1 — Headquarters

enable

configure terminal

hostname SW1

vlan 10

name ENGINEERING

exit

vlan 20

name ADMIN

exit

interface range fastEthernet 0/1-2

switchport mode access

switchport access vlan 10

no shutdown

exit

interface range fastEthernet 0/3-4

switchport mode access

switchport access vlan 20

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/1

switchport mode trunk

no shutdown

exit

end

copy running-config startup-config

SW2 — Branch

enable

configure terminal

hostname SW2

vlan 30

name SALES

exit

vlan 40

name SUPPORT

exit

interface range fastEthernet 0/1-2

switchport mode access

switchport access vlan 30

no shutdown

exit

interface range fastEthernet 0/3-4

switchport mode access

switchport access vlan 40

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/1

switchport mode trunk

no shutdown

exit

end

copy running-config startup-config

SW3 — Server LAN

enable

configure terminal

hostname SW3

end

copy running-config startup-config

讲师验证：SW1应显示VLAN10包含Fa0/1–2、VLAN20包含Fa0/3–4；SW2同理。连接Router的Gi0/1应在show interfaces trunk中显示trunking（前提是链路up）。

7. Router完整命令

R1 — Headquarters

enable

configure terminal

hostname R1

interface gigabitEthernet 0/0

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.100.1 255.255.255.192

exit

interface gigabitEthernet 0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.100.65 255.255.255.224

exit

interface gigabitEthernet 0/1

ip address 192.168.100.161 255.255.255.252

no shutdown

exit

ip route 192.168.100.96 255.255.255.224 192.168.100.162

ip route 192.168.100.128 255.255.255.240 192.168.100.162

ip route 192.168.100.144 255.255.255.240 192.168.100.162

end

copy running-config startup-config

R2 — Core

enable

configure terminal

hostname R2

interface gigabitEthernet 0/0

ip address 192.168.100.162 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/1

ip address 192.168.100.165 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/2

ip address 192.168.100.145 255.255.255.240

no shutdown

exit

ip route 192.168.100.0 255.255.255.192 192.168.100.161

ip route 192.168.100.64 255.255.255.224 192.168.100.161

ip route 192.168.100.96 255.255.255.224 192.168.100.166

ip route 192.168.100.128 255.255.255.240 192.168.100.166

end

copy running-config startup-config

R3 — Branch

enable

configure terminal

hostname R3

interface gigabitEthernet 0/0

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.100.97 255.255.255.224

exit

interface gigabitEthernet 0/0.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 192.168.100.129 255.255.255.240

exit

interface gigabitEthernet 0/1

ip address 192.168.100.166 255.255.255.252

no shutdown

exit

ip route 192.168.100.0 255.255.255.192 192.168.100.165

ip route 192.168.100.64 255.255.255.224 192.168.100.165

ip route 192.168.100.144 255.255.255.240 192.168.100.165

end

copy running-config startup-config

教学提示：Router-on-a-Stick使用子接口dot1Q封装；物理G0/0接口本身不配置IP。静态路由必须包含远程子网的返回路径。若Cisco型号接口名称不同，需依据实际接口修改命令。

8. DNS配置与教师验收

Web Server：Desktop → IP Configuration，IP 192.168.100.146 /28，Gateway 192.168.100.145。无需配置HTTP网页内容。

DNS Server：Desktop → IP Configuration，IP 192.168.100.147 /28，Gateway 192.168.100.145。Services → DNS → On；添加A Record：Name=www.company.lab，Address=192.168.100.146，点击Add。

PC端：DNS Server字段统一为192.168.100.147。域名解析验证使用Packet Tracer PC命令行的ping www.company.lab，不要求在Windows Edge/Chrome中访问模拟地址。

| 测试 | 教师预期结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HQ-PC1 → 192.168.100.11 | Ping成功 | 同VLAN |
| HQ-PC1 → 192.168.100.70 | Ping成功 | 总部跨VLAN |
| HQ-PC1 → 192.168.100.100 | Ping成功 | 跨WAN |
| HQ-PC1 → 192.168.100.130 | Ping成功 | 分公司另一VLAN |
| HQ-PC1 → 192.168.100.146 | Ping成功 | Web Server仅ICMP |
| HQ-PC1 → 192.168.100.147 | Ping成功 | DNS Server |
| HQ-PC1 → www.company.lab | 解析至192.168.100.146且Ping成功 | DNS A记录 |

首次Ping可能因为ARP学习出现少量超时；建议连续执行第二次Ping，以稳定结果为准。show ip route应能看到相应S静态路由、C直连路由及L本地地址路由。

9. 故障挑战：教师预设与答案

建议从已验证的Instructor_Solution.pkt另存Troubleshooting_Challenge.pkt后再注入故障，避免污染教师版。四种故障分布在不同设备，保证可单独定位。

| 编号 | 故障注入（教师操作） | 预期症状 | 标准修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | HQ-PC2掩码改为255.255.255.224（/27） | PC2对同VLAN部分地址判断异常；可用针对性目标验证 | 恢复255.255.255.192（/26） |
| F2 | SW2 Fa0/3错误加入VLAN30 | Branch-PC3无法正常连接VLAN40网关 | 将Fa0/3改回access vlan 40 |
| F3 | R2删除去往192.168.100.128/28的静态路由 | 总部到Support网段失败或回程失败 | 恢复经192.168.100.166的静态路由 |
| F4 | HQ-PC1的DNS Server改为192.168.100.146 | 按IP Ping正常但域名解析失败 | DNS改回192.168.100.147 |

F1教学说明：HQ-PC2原IP .11位于192.168.100.0/27内，若只测试PC1 .10或网关 .1，错误掩码不一定立刻暴露。教师应设计额外探测地址（例如同VLAN的192.168.100.40测试主机）或要求核对掩码与VLSM表，以确保故障可被观察。更直接的替代方案是把HQ-PC2掩码改为255.255.255.240并设置同VLAN较远的测试主机。

故障验证命令：PC端ipconfig、ping；Switch端show vlan brief、show interfaces trunk；Router端show ip interface brief、show ip route、show running-config。每项要求记录“现象→证据→根因→修复→复测”。

10. 评分、提交与教学总结

| 评分维度 | 分值 | 判定要点 |
| --- | --- | --- |
| VLSM地址规划 | 20 | 掩码容量、无重叠、网关和广播正确 |
| VLAN与Trunk | 20 | VLAN存在、端口分配、Trunk可用 |
| Router-on-a-Stick与静态路由 | 25 | 子接口、WAN、双向路由和路由表 |
| 终端/DNS/连通性 | 15 | 地址、Ping、DNS解析与记录 |
| 故障排除与解释 | 20 | 根因、证据、修复与复测 |
| 总计 | 100 |  |

10.1 交付文件建议

• Student_Starter.pkt — 学生练习起始拓扑；无关键VLAN/IP/静态路由配置。

• Instructor_Solution.pkt — 教师完整可达的正确网络。

• Troubleshooting_Challenge.pkt — 从教师版复制并加入4项预设故障。

• Student_Manual.docx / PDF — 仅学生任务、空白表、验收要求。

• Instructor_Manual.docx / PDF — IP规划、命令、故障答案、评分标准。

• Workshop_Slides.pptx — 教学背景、VLSM示范、检查点与总结。

10.2 讲师最终验收清单

□ 确认所有物理连接与端口表一致。

□ 确认所有相关路由器物理接口及子接口处于up/up。

□ 确认SW1、SW2 VLAN与Trunk正确。

□ 确认从总部到分公司、服务器的双向Ping稳定成功。

□ 确认www.company.lab解析到192.168.100.146。

□ 确认Student_Starter没有泄露关键答案，且可在4小时内完成。

□ 确认Troubleshooting_Challenge四项故障可复现且教师答案可修复。

□ 保存.pkt并重新打开复测；不将HTTP网页访问列为验收项。

教学总结：本实验通过“VLSM设计—VLAN实施—跨网段路由—DNS验证—故障排除”的递进结构，把抽象的IPv4子网划分变成可操作、可验证、可评分的4小时教学活动。核心评价不是命令输入速度，而是学生能否说明子网边界、默认网关、路由选择与故障证据。

参考资源与使用说明

Cisco Networking Academy（官方学习与Packet Tracer入口）：https://www.netacad.com/

Cisco Packet Tracer的功能与菜单名称可能随版本变化。本文命令和预期结果基于本项目的规划方案整理，教师须以本机实际运行验证为准。

5人小组分工方案

| 组员 | 主要负责内容 | 最终交付成果 |
| --- | --- | --- |
| Member 1 | 项目规划、教学目标、软件安装指南 | 项目介绍、安装教程、教学计划 |
| Member 2 | IPv4 Subnetting与VLSM设计 | 子网计算、IP地址表、学生练习题 |
| Member 3 | VLAN、Switch与Router-on-a-Stick | VLAN配置、交换机配置、跨VLAN测试 |
| Member 4 | Static Routing、DNS与网络测试 | 路由器配置、DNS验证、网络测试报告 |
| Member 5 | 故障排除挑战、教学评估与文件整合 | Troubleshooting实验、评分表、最终文件检查 |

二、每个人具体需要完成什么？

Member 1 — 教学设计负责人

确定Polytechnic学生的学习背景和先修知识，编写软件安装教程、学习目标、课程流程及教学引导内容。

实际任务： 制作课程开场演示、Packet Tracer设备介绍和实验开始前的检查清单。

Member 2 — 子网划分负责人

根据各部门主机数量，完成 192.168.100.0/24 的VLSM计算，包括Network Address、Subnet Mask、Usable Range和Broadcast Address。

实际任务： 完成IP地址规划表、学生计算练习、教师答案，并在Packet Tracer中配置8台PC的IP地址。

Member 3 — VLAN与交换负责人

负责SW1、SW2、SW3的配置，建立VLAN 10、20、30、40，配置Access和Trunk端口，完成R1、R3的802.1Q子接口。

实际任务： 完成交换机和跨VLAN配置、配置命令说明、测试截图。

Member 4 — 路由与服务负责人

负责R1、R2、R3的WAN接口与静态路由、服务器IP配置、DNS服务和网络连通性测试。

实际任务： 完成静态路由命令、show ip route、跨站点Ping、DNS解析的测试记录。

Member 5 — 故障排除与质量检查负责人

在正确的网络基础上制作包含4类错误的故障挑战，编写学生排错步骤、教师故障答案和评分标准。

实际任务： 完成Troubleshooting_Challenge.pkt，组织其他组员试做，整合最终文件并检查是否可用。